| Príloha č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA |  |  |  |  |  |  |
| Názov uchádzača: |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo uchádzača: |  |  |  |  |  |  |
| IČO uchádzača: |  |  |  |  |  |  |
| Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.): |  |  |  |  |  |  |
| Názov zadávateľa: Ivan Littva |  |  |  |  |  |  |
| Sídlo zadávateľa: Dielnice 788/2, 034 84 Liptovské Sliače |  |  |  |  |  |  |
| IČO zadávateľa: 43468276 |  |  |  |  |  |  |
| Pracovná plošina na podvozku |  |  |  |  |  |  |
| Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .......................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |
|  | Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Základný stroj | Druh karosérie |  | Podvozok s kabínou |  |  | ..................,- |
|  | Celková hmotnosť max. |  | 7,5 t |  |  |  |
|  | Ochrana olejovej vane |  | Áno |  |  |  |
|  | Alternátor min. |  | 180A/12V |  |  |  |
|  | Výkon motora min. |  | 180 k, 430 Nm |  |  |  |
|  | Otáčky motora min. |  | 3300/min. |  |  |  |
|  | Emisná norma |  | EURO IV HD |  |  |  |
|  | Prevodovka |  | 6 stupňová |  |  |  |
|  | Predná náprava |  | Nezávislá so skrutnými tyčami |  |  |  |
|  | Zadná náprava |  | Mechanická lisová |  |  |  |
|  | Príprava pre navijak |  | Áno |  |  |  |
|  | Denné svietenie |  | Áno |  |  |  |
|  | Hmlové svetlá |  | Áno |  |  |  |
|  | Digitálny tachograf |  | Áno |  |  |  |
|  | Batéria min. |  | 110 Ah |  |  |  |
|  | Ťažné zariadenie min. |  | Čap D 23kN na konzole |  |  |  |
|  | Náhradné koleso |  | Áno |  |  |  |
|  | Ráfiky kolies |  | Oceľové |  |  |  |
|  | Kompresor klimatizácie min. |  | 160 cm3 |  |  |  |
|  | Zadný a predný stabilizátor |  | Áno |  |  |  |
|  | Kabína interiér | Tempomat | Áno |  |  |  |
|  |  | Obmedzovač rýchlosti | 90 km/h |  |  |  |
|  |  | USB nabíjanie | Áno |  |  |  |
|  |  | Úložné zásuvky | Áno |  |  |  |
|  |  | Airbag vodiča | Áno |  |  |  |
|  |  | Multifunkčný volant | Áno |  |  |  |
|  |  | Rádio min. | s Bluetooth |  |  |  |
|  |  | Zamykanie | Centrálne |  |  |  |
|  |  | Klimatizácia | Manuálna |  |  |  |
|  |  | Ovládanie okien | Elektrické |  |  |  |
|  | Kabína exteriér | Signalizácia spiatočky | Akustická |  |  |  |
|  |  | Čelné sklo | Determálne tónované |  |  |  |
|  |  | Vyhrievanie zrkadiel | Áno |  |  |  |
|  |  | Ovládanie zrkadiel | Elektrické |  |  |  |
|  | Podvozok | Parabolické perá | Áno |  |  |  |
|  |  | Uzávierka diferenciálu | Áno |  |  |  |
|  |  | Brzdy | Štandardné bez retardéra |  |  |  |
|  |  | Výfuk | Dozadu |  |  |  |
|  |  | Redukcia | Áno |  |  |  |
|  |  | 4x4 | Áno |  |  |  |
|  | Sedadlá | Predné sedadlá | Nevyhrievané |  |  |  |
|  |  | Bezpečnostný pás | Štandardný |  |  |  |
|  |  | Zadný rad sedadiel | Nie |  |  |  |
|  | Cena (suma spolu) za základný stroj v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |
|  | Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |  | Cena/1ks v EUR bez DPH |
| Kĺbová pracovná plošina | Štart/stop motora z pracovného koša |  | Áno |  |  | ..................,- |
|  | Zvuková signalizácia koša |  | Áno |  |  |  |
|  | Elektrické počítadlo motohodín |  | Áno |  |  |  |
|  | 230 V zásuvka v koši |  | Áno |  |  |  |
|  | Ústrojenstvo otáčania |  | Otoč s nekonečným rozsahom otáčania |  |  |  |
|  | Dvojitá kontrola polohy podpier |  | Áno |  |  |  |
|  | Rám plošiny | Podpery min. | 4 |  |  |  |
|  |  | Vysúvanosť do strán | Hydraulika |  |  |  |
|  | Stĺp | Materiál | Oceľ |  |  |  |
|  |  | Umiestnenie | Otočný prstenec |  |  |  |
|  |  | Otáčanie | Otočný hydraulický prstenec |  |  |  |
|  |  |  | Min. 450° |  |  |  |
|  | Prevádzkové rameno | Zdvih | Hydraulické valce |  |  |  |
|  |  | Výsuvy min. | 2 |  |  |  |
|  |  | Teleskopické rameno | Áno |  |  |  |
|  |  | El. a hydr. vedenia | Vnútri ramien |  |  |  |
|  | Kôš | Materiál | Hliník |  |  |  |
|  |  | Rozmery min. | 1700x650x1000 mm |  |  |  |
|  |  | Otáčanie min. | 90° vľavo, 90° vpravo |  |  |  |
|  |  | Nosnosť min. | 220 kg |  |  |  |
|  | Ovládanie | V ráme | Áno |  |  |  |
|  |  | Rozvádzacie páky | 4 |  |  |  |
|  |  | Možnosť samostatného ovládania podpier | Áno |  |  |  |
|  |  | Hydraulické pri stĺpe plošiny | Áno |  |  |  |
|  |  | Elektrohydraulické v pracovnom koši | Áno |  |  |  |
|  |  | Elektrohydraulické | Áno |  |  |  |
|  |  | Diaľkové rádiové | Áno |  |  |  |
|  | Pohon |  | Hydraulický |  |  |  |
|  | Bočný dosah min. |  | 225/120 kg 14,7/15,7 m |  |  |  |
|  | Prídavný pohon |  | Elektropohon 230V/50 Hz |  |  |  |
|  | Maximálna pracovná výška min. |  | 28 m |  |  |  |
|  | Dodávka a montáž plošiny na podvozok |  | Áno |  |  |  |
|  | Cena (suma spolu) za plošinu v EUR bez DPH |  |  |  |  |  |

| Predmet zákazky |  | Jednotková cena v EUR bez DPH | Počet kusov | Cena spolu v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pracovná plošina na podvozku | Základný stroj |  | 1 ks |  |
|  | Kĺbová pracovná plošina s dodávkou a montážou |  | 1 ks |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 20 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) za celý logický celok v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestné prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................			      .............................................

Podpis a pečiatka uchádzača